数位式金库振动侦测器使用说明书

感谢您使用本公司產品,使用前请详细阅读本说明书CVC-Z800将可发挥最大的功能。

一、概述:

CVC-Z800数位式金库振动侦测器,採用国际先进的声波传感原理,利用高灵敏压电振动元件,同时侦测双向振动信号, 提高侦测灵敏度比一般高出1倍, 再经过特别设计的滤波器,彻底防止打雷、鞭炮及汽车喇叭等干扰因素,大大降低误报现象。本產品适用於所有经过振动破坏的设备,如水泥墙、砖墙、玻璃、钢板、及铁板所製成的產品,简而言之, 数位式金库振动侦测器特殊的设计, 警报信号可由单一振动幅度达到一定程度,或在一定时间限制幅度内把多个不同大小的振动信号累积起来计算,未达一定幅度的微弱信号将他去除, 以减少误报產生,只有强烈振动或是多次连续一定振幅的信号才会被数位式金库振动侦测器识别為有效信号,產生警报输出。数位式金库振动侦测器為了能判别不同材质的设备也设计了手动灵敏度调整,这样就可针对不同环境来设定一个最佳工作环境来防止误报而不降低灵敏度。数位式金库振动侦测器為防止人為破坏,特别设计了双重防破,不论是打开外盖, 或是移开数位式金库振动侦测器都有防破坏设计来触发警报防犯未然。 数位式金库振动侦测器针对铁製品特别设计了磁式固定,在铁製设备上非常方便安装,使用而不会破坏原有设备, 这是一个非常独特的设计。数位式金库振动侦测器也考虑了信号线的破坏防止 ,在外壳上可以套上金属软管来防止有心人士,以破坏信号线的方式达成侵入的作业,这也是一项非常独特的设计。数位式金库振动侦测器採接点输出, 可以与市面各种品牌的警报主机相容。数位式金库振动侦测器体积小,安装简捷方便,性能稳定,灵敏度可调,使用范围广泛,如ATM、玻璃......等安全防犯设备。

二、主要特性:

☆声波振动传感侦测。

☆适用各种环境,材料。

☆特殊滤波技术,有效防止误报。

☆振动传感与振动分析融為一体,提高侦测效果。

☆灵敏度可调,适用各种材质。

☆振动侦测,双重防拆,有效防止人為破坏。

☆信号线防破坏装置。

☆吸磁装置,铁製品安装方便。

☆体积小,性能佳,安装快速,安全可靠。

☆无铅材料,绿色环保

三、规格:

检测方式:声波感应

侦测范围:钢板2米半径,平板玻璃2.5米半径

工作电压:9~16VDC

工作电流:15mA DC12V

警报接点:C.NC.NO  接点容量 0.1A  24VDC

防拆接点:NC             接点容量 0.1A  24VDC

警报时间:约2.2秒

热机时间:约2分鐘

工作温度:-20°C~50°C

储存温度:-20°C~60°C

安装方式:表面安装

外观顏色:灰色、黑色、白色

外观尺寸:114×34×24mm(L×W×H)

净    重:11g

- 外观尺寸

五、如何安装CVC-Z800

数位式金库振动侦测器安装方式分為3种, 一种是木製品、一种是玻璃製品,另一种是金属製品。

1.木製品的安装

数位式金库振动侦测器在底座上下有2个固定孔 , 用木螺丝固定即可。

2.玻璃製品

安装在玻璃製品无法钻孔,所以必须用3M的双面胶带, 将数位式金库振动侦测器固定在玻璃上,或是用硅利康涂在数位式金库振动侦测器的底座表面再黏在玻璃表面即可。 此种安装方式在灵敏度调整时要调到高灵敏度。

3.金属製品的安装

数位式金库振动侦测器附有4个强力磁铁可直接吸磁在铁製品表面,而不会伤到原有金属表面。利用一字小起子插入数位式金库振动侦测器的上方缺口打开外盖,决定安装位置直接放上金属表面吸磁,第二步开始配线在外壳下方有一个出线孔将它搓破,将线材引出,盖上外壳即完成。

六、侦测范围

| 表面材料 | 混凝土 | 砖墙 | 铁材 | 平板玻璃 | 木板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侦测半径（M） | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |

七、如何调整灵敏度

将电路板R10 VR用小十字起子逆时鐘方向转到底,此时灵敏度最小。第二步在将电路板上S1拔起来,用小十字起子将原先转到最底的VR顺时鐘方向转到约中间位置,此时用撞击器撞击要检测出的材料,假撞击器撞击后LED亮起约保持2秒,可能就是灵敏度工作点,再利用撞击器反覆测试求得最佳灵敏度工作点,确定后再插回S1。

八、如何接线

数位式金库振动侦测器是採用欧规5mm的端子, 所配线是要特别注意锁紧端子, 用手试拉线材是否有被锁紧, 以防止线材脱落造成故障或误报原因。数位式金库振动侦测器一般使用电压為12V有极性限制请注意+-请勿接错。数位式金库振动侦测器警报输出C.NC.NO,请注意选择警报主机的要求选择C.NC或C.NO。数位式金库振动侦测器防拆保护特别设计,上盖与底部各一个保护开关,两个开关串联成一个输出接点,请特别注意。

九、注意事项

1.安装:请选择合适的安装位置,使数位式金库振动侦测器在第一时间侦测到被保护区域的振动信号,安装平面是砖面或水泥墙面,可在墙面钻孔塞入塑胶塞子,再用自攻螺丝锁紧,已达到最好的共振效果。(在进行固定作业时请将电路板取下以免损坏)其他安装方式请参照第五项来作业,如安装在高温度90%RH场所,请注意必须作防水隔离。

神州太讯（国际）控股实业有限公司

荣誉出品

HTTP://WWW.CVCAF.COM